永定区应急广播建设项目

采购包1：综合评标价法

## 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

本次永定区应急广播项目主要规划建设分为3部分：

1、县级应急广播平台

- 此次永定区应急广播项目规划搭建1套县级应急广播平台。部署应急广播平台综合支撑系统软件各 1 套；

其中平台的建设包含了应急广播传输覆盖网络适配系统和系统平台的安全防护费用。

- 服务器及系统设备：配备应急广播服务器 2 台、时钟校准服务器 1 台；ip监听音箱等辅助设备。

- 安全防护设备：部署下一代防火墙、安全防护系统、日志审计系统各 1 套，完成二级等保评测及认证。

2、镇级应急广播平台

- 建设24套乡镇级分控平台：为全区 24 个乡镇（街道）各配备 1 套前端控制设备，包括：IP 话筒24台、工作站 24 台、分控软件 24 套；网络交换机 24 台、IP 监听音箱 24 台、播控台与55寸显示屏各24套及配套辅材，实现乡镇级应急信息的本地化发布、调度及设备状态监测。

- 应急广播终端

- 覆盖全区 262 个行政村，每村配置：

- 村级应急广播IP 话筒262 台；

- 智能多模收扩机262 台、高音喇叭524 台；

- 设备箱262套及配套辅材，确保行政村范围内应急信息通过喇叭、音柱等终端全覆盖。

- 完成区级平台、乡镇前端、行政村终端的硬件安装、软件部署及网络对接，实现三级系统数据交互与统一管控；

- 搭建区 - 镇 - 村三级传输网络（光纤为主、无线为辅），确保应急信息从区级平台到基层终端的高效传递。

★平台建设必须对接市级和省级紧急广播平台。

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

其他：无

技术项（F2×A2）满分为75.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应情况 | 66 | 投标人所投产品及要求完全符合第五章 二 所有要求的得满分，其中标“★”的任一项负偏离，为无效投标。标注“▲”(共30项)的参数，每负偏离一项扣2分（共60分）；评审项1-评审项6，每负偏离一项扣1分（共6分）；（除带“▲”“★”的外）。 |
| 技术及实施方案完整性 | 2 | 根据投标人针对本项目提供项目技术及实施要求的情况进行评议，方案全面、完整、有效、实施细节详细的得2分，存在细微缺陷的得1.5分，存在较多缺陷的得1分，未提供不得分。 |
| 应急预案 | 2 | 根据投标人制定的突发事件处理方案进行评议，方案完善全面、突发事件的响应时间及时，处理方案和应对措施合理、可行、人员配置合理的得2分，存在细微缺陷的得1.5分，存在较多缺陷的得1分，未提供不得分。 |
| 对接方案 | 2 | 系统须与市级应急信息发布部门进行对接，投标人根据采购人需求，提供与上述平台对接方案（包括对接流程、安全设计方案等）进行评分：方案包含上述要点，无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分，存在细微缺陷的得1.5分，存在较多缺陷的得1分，未提供不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标人实力1 | 4 | 投标人（或其总公司）具有环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证，每提供一个得1分，满分4分。【注：须提供有效的认证证书复印件及该证书在平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分】 |
| 投标人实力2 | 3 | 投标人（或其总公司）具有履约能力评价体系五星级以上（含）认证证书、商品售后服务五星级以上（含）认证证书，每提供一项得1.5分，满分3分。【注：须提供有效证书复印件，否则不得分】 |
| 许可证 | 1 | 投标人（或其总公司）具有广播电视主管部门颁发的广播电视节目传送业务经营许可证得3分，需提供有效证书复印件，否则不得分。 |
| 售后方案 | 3 | 根据投标人提供免费质保期内的售后服务承诺（故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等），并提供详细的售后服务方案（包括客服电话、升级服务、现场服务和售后服务机构详细说明）进行评分：方案包含上述要点，无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；存在缺陷的得2.5分，未提供不得分。 |
| 实力 | 1 | 投标人或所投应急广播产品生产厂家具备应急广播（CEB）服务认证证书（研发）证书和 应急广播（CEB）服务认证证书（生产）证书的得1分（须提供相关证明材料，不提供不得分）。 |
| 业绩 | 3 | 投标人（或其总公司及其分支机构）自2023年1月1日以来（日期以中标通知书为准）独立完成的本项目同类项目业绩，每提供一份有效业绩证明材料的得1分，满分3分。【注：每个业绩须提供项目中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标或成交通知书复印件、采购合同文本复印件以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分】 |

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 永定区级应急广播体系建设项目设备预算清单及技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 评审项1：应急广播接入平台软硬件 |  |  |  |  |
| -1 | 县级平台软件 |  |  |  |
| 1 | 制作播发系统 | 1.具备区（县）级应急信息源的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发状态反馈等功能； 2.对于系统接收的信息，可显示来源IP地址、来源单位、接收时间、指令类型、数据包大小等内容； 3.具备对接入的应急信息和应急广播消息依据标准数据协议规范进行信息解析和存储功能； 4.具备通过系统界面告警功能； 5.具备自动语音或人工读稿生成应急广播音频的功能； 6.具备根据播发需求、播发策略生成应急广播消息的功能； 7.具备应急广播消息审核功能，对制作完成的应急广播节目进行审核。 | 套 | 1 |
| 2 | 调度控制系统 | 1.具备管理区级应急广播系统资源的功能，主要包括有线数字电视、地面数字电视、调频广播、应急广播大喇叭系统区/镇/村前端、 机动应急广播系统、应急广播适配器和应急广播终端（多模音柱或多模收扩机）信息； 2.具备资源信息同步功能和资源状态信息收集功能，可监管区县级应急广播资源的状态信息； 3.具备资源类型及资源编码设置功能； 4.具备调度预案管理功能； 5.具备监控应急广播消息传输状态功能； 6.具备应急广播消息播发控制功能，通过光缆或微波等传输通道将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网、大喇叭系统区县级前端的应急广播适配器，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果； 7.具备多种节目内容进行广播，包括音频、视频、文字、图片、网络电台（音频流）、模拟音频。 |  |  |
| 3 | 基础服务 | 1.具备应急广播消息播发过程和播发结果监测功能，及时向区县级应急信息源及上级应急广播平台反馈播发结果； 2.具备实际播发效果数据收集分析功能； 3.具备对原始应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询； 4.具备数据通讯接口，向本级应急广播效果监测评估系统提供应急播发效果评估数据； 5.具备对于每一条接入的预警信息，可查看预警信息内容（包括基本内容、覆盖区域、广播内容）； 6.采用数字签名和数字证书技术，构建系统的安全认证体系，对接入的应急信息和应急广播消息进行安全校验，对播发的应急广播消息进行签名保护； 7.区县级应急广播平台播发记录综合管理功能； 8.演练计划制定及管理功能，并根据计划执行应急演练功能； 9.系统运行参数的配置管理功能； 10.系统操作人员、角色、权限的配置管理功能； 11.系统操作日志的记录和查询功能； 12.系统数据库的定期备份、故障恢复等功能； 13.系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络运行状态进行实时监控，出现故障可及时报警。 |  |  |
| 4 | 大喇叭管控系统 | 1.日常广播：具备接收、传送中央、省、地市广播节目或市本地广播节目的功能；具备日常广播节目源管理和播发管理的功能； 2.播发控制：具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能； 3.设备管理：具备各级大喇叭前端关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，为了保证维护方便，支持手持终端，能够扫码安装、对设备的参数本地配置；应具备根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改。应具备可对设备广播通道优先级、上下级优先级进行设置，并支持远程下发到终端设备； 4.运维管理：支持手持终端查看设备位置，并直接导航到设备安装点进行现场维护功能。 |  |  |
| -2 | 支撑软件 |  |  |  |
| 1 | GIS地图系统 | 1.GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据浏览，可以满足应急广播平台使用需求； 2.网格协议 TCP/IP、HTTP，WEB、XML； 3.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次， 支持无缝地扩展和升级； 4.B/S 构架，支持包括缩放等功能模块、地图浏览； 5.包括标准版本地辖区离线地图，3年免费升级。 | 套 | 1 |
| -3 | 通用设备 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1、机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨； 2、处理器配置Intel 至强可扩展系列处理器，实配数量≥2颗，单颗CPU要求≥12核，2.1GHz； 3、支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB，支持多达16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列，内存实配规格≥2*16GB DDR4； 4、支持多达29个2.5英寸硬盘，本次实配硬盘≥2*600G 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD硬盘 5、▲支持可信硅根，支持固件安全校验，校验到异常时主备切换，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 6、阵列控制器配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，本次实配12Gb 2端口SAS RAID卡（支持8个SAS口，4G缓存），支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/； 7、支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件； 8、最多提供≥13个PCIE4.0插槽； 9、网卡可支持2个 x16 OCP3.0插槽，本次实配网口≥4个千兆电接口； 10、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡； 11、接口≥1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口； 12、支持冗余电源，配置2个≥800W白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 13、支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证； 14、▲支持3D温度海洋，在3D图上显示服务器的温度传感器信息和温度告警，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 15、▲支持联合管理，通过一个服务器的管理页面管理多个服务器，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 16、工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度； 17、原厂保修三年。 | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps； 2.模块化双电源,模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 3.MAC地址表≥160K，路由表容量≥64K，ARP表≥32K； 4.端口数≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口，≥1个slot； 5.▲支持多种类型插卡（包括万兆光、25G、40G、100G等）和防火墙插卡，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 6.▲内置智能管理中心，可作为智能管理中心的管理设备，通过所投设备登录到智能管理中心网络即可对整网进行统一管理，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 7.支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN； 8.支持ERPS功能：收敛时间≤50ms； 9.▲实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 10.▲支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 11.能够被公有云平台管理； 12.最大堆叠台数>=4台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠 13.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 14.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 15.▲支持Smartlink，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 16.▲支持RSTP、MSTP功能：收敛时间≤50ms，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 17.本次实配：冗余交流电源、风扇模块 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps 2.端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口 3.▲实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 4.▲实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供招标公告发布前生效CMA及CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明； 5.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 6.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 7.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 8.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 9.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 10.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 11.支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 12.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13.▲为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。提供官网截图及链接证明; 14.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源; 15.▲内置图形化智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接截图证明。 | 台 | 1 |
| 4 | 工作站 | 1.CPU：配置1颗CPU， 2.7GHz，8核。 3.内存：8GB DDR4； 4.硬盘：不低于256GB SATA SSD； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶21.5英寸； 7.配置正版操作系统； 8.1个千兆网卡， 9.含USB鼠标和键盘。 | 台 | 1 |
| 5 | 液晶KVM切换器一体机 | 1.机架式1U≥17英寸LCD显示器； 2.具备USB或PS2鼠标接口； 3.具备≥16路VGA接口； 4.分辨率：≥1280×1024，色彩显示：16.7M，亮度250（cd/㎡），对比度600:1； 5.支持多种主流操作系统； 6.带键盘、鼠标。 | 套 | 1 |
| 6 | 电话短信接入网关 | 1.支持最大16路GSM电话呼入，支持192号段卡； 2.支持短信转语音功能，支持IP音频流输出； 3.支持MPEG-1 Layer2, 音频编码； 4.支持在线修改终端播放音量； 5.支持单独每路电话可修改采样率、输出码率、声道模式等参数； 6.支持远程电话授权及具备强制挂机功能； 7.内置监听扬声器，高保真信号源监听，自动监听广播； 8.设备支持远程web参数配置； 9.支持按键操作，网络管理web网管； 10.自带液晶显示和LED指示，指示每路电话信号和工作状态； 11.采用19寸标准1U机箱； | 台 | 1 |
| 7 | 时钟自动校准服务器 | 1、支持协议：NTPv1.v2.v3(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)（RFC1321） NTP DHCP(RFC2131) HTTP IPV4； 2、授时性能：GPS 时钟参考模式，一级网络时间服务器，同步精度1μs； 3、用户终端同步授时精度：<50ms（局域网典型值）用户容量：可支持数万台客户端； 4、NTP请求量：2000 次/秒； 5、卫星捕捉性能：用户容量：可支持数万台客户端； 6、接口信息：GPS天线接口：1，AC220V电源接口：1，网口RJ45：1，复位按钮：1，恢复出厂设置按钮：1； 7、16通道授时型GPS 接收机； 8、UTC同步精度30ns（RMS），支持单星授时窗口模式接收L1,C/A码信号-1575.42MHz； 9、跟踪及锁定灵敏度可达-160dBm； 10、NTP请求量：2000次/秒。 | 台 | 1 |
| 8 | IP复用器 | 1.4路ASI输入、4路IP输入（4路TS一个物理端口）； 2.4路ASI输出、4路IP输出（4路TS一个物理端口）； 3.IP输出数据的比特率范围:1～600Mbps； 4.支持复用后经IP、ASI接口输出； 5.UDP的载荷为7个188Bytes的TS包； 6.支持复用、PSI /SI 处理 7.最大复用节目数256个； 8.复用部分支持PSI /SI信息的自动生成； 9.可生成网络信息； 10.支持PID过滤, 映射 11.数据输入、输出的通道参数可以灵活配置； 12.支持UDP、ARP、ICMP、IGMP等网络协议； 13.支持HD/SD节目传输； 14.支持Web和SNMP网管，支持远程在线升级； 15.设备管理页面、相关技术资料均支持中英两种语言； 16.具有掉电记忆功能； 17.支持设备工作参数的导入、导出、备份； 18.强大的后台配置功能和网管监控系统，保证设备运行的高稳定性； | 台 | 1 |
| 9 | IP话筒 | 1.集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高； 2.触摸屏设计，操作简单，一目了然； 3.支持按优先级广播，紧急广播优先播出； 4.支持分区域广播； 5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全； 6.内置监听扬声器，高保真信号源监听； 7.支持一键式开启应急 / 日常广播功能； 8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先 / 下级优先）功能； 9.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； 10.系统逻辑码寻址操作功能； 11.支持 USB 播放功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 监听音箱 | 1.支持IP、DVB-C、DTMB、FM-RDS广播信息接收； 2.支持IP数据回传； 3.可远程监控工作频率及PID等参数； 4.支持主板软件远程升级； 5.采用数字功放芯片，完善过热、过压、过流、短路保护功能； 6.待机时功放芯片进入待机模式，减小整机待机功耗； 7.正常广播和应急广播音量均可手动调整； 8.额定输出功率25W； 9.支持开关机声音淡入淡出功能； 10.防盗播，防插播，防干扰能力强； 11.可远程控制本机开关机、音量调节、频率切换等操作； 12.按物理码或逻辑码寻址执行上级下发的控制命令； 13.具有复位键恢复出厂设置的功能； 14.防雨铝合金喷塑外壳，ABS工程塑料上下底盖， 防漏电，防击穿。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字收音头 | 1.输入方式：支持调频、中波接收方式； 2.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 3.频响 20hz-16KHz±1； 4.高亮度动态VFD荧光显示； 5.两组接收天线输入：AM 接收天线输入；FM 接收天线 75Ω输入； 6.调频信噪比：≥45Db； 7.限噪灵敏度：FM≤20μV； 8.输出电平：500Mv； 9.输出阻抗：1K。 | 台 | 1 |
| 12 | 密码器 | 1.支持国密SM系列算法； 2.具有签名、验签功能； 3.采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 1. 尺寸；1000*600*2000mm 2. 材料：1mm冷轧钢板 3. 表面处理：喷塑 4. 颜色：黑色 | 台 | 1 |
| 14 | 播控台 | 双联操作台 | 套 | 1 |
| 15 | 安装辅材 | 安装所需辅材，含网线、插线板、螺钉、扎线、标签纸等。 | 项 | 1 |
| -4 | 应急广播专用设备 |  |  |  |
| 1 | 加密机 | 1.符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》； 2.专用硬件加密机； 3.支持国密SM系列算法； 4.对外接口采用https安全通讯协议； 5.具有签名、验签功能； 6.签名、验签处理性能>1000次/秒。 | 台 | 1 |
| 评审项2：相关对接系统 |  |  |  |  |
| -1 | 应急信息采集系统 |  |  |  |
| 1 | 应急信息采集（前置）软件 | 1.确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码等方式进行认证； 2.注册维护可使用系统的人员信息； 3.根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； 4.能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等； 5.详能够查询本系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； | 套 | 1 |
| 2 | 密码器 | 1.支持国密SM系列算法； 2.具有签名、验签功能； 3.采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 | 个 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 1、端口≥16个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口 2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥78Mpps 3、支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合 4、支持802.1Q、支持基于MAC的VLAN、支持GUEST VLAN、支持MVRP 5、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 6、支持静态路由，支持IPv6静态路由、双协议栈 7、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段 8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全 9、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能 10、支持防雷等级≥6KV | 台 | 1 |
| 4 | PC工作站 | 1.CPU：配置1颗CPU， 2.7GHz，8核。 3.内存：8GB DDR4； 4.硬盘：不低于256GB SATA SSD； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶21.5英寸； 7.配置正版操作系统； 8.1个千兆网卡， 9.含USB鼠标和键盘。 | 台 | 1 |
| -2 | 市级平台对接 |  |  |  |
| 1 | ★市级应急广播平台对接 | 实现县级应急广播平台与市级应急广播平台对接（须提供承诺函承诺可实现对接市级和省级紧急广播平台，格式自拟） | 套 | 1 |
| 网络费 |  |  |  |  |
| 评审项3：应急广播传输覆盖网络适配系统清单 |  |  |  |  |
| -1 | 有线数字电视前端应急广播适配系统 |  |  |  |
| 1 | 有线数字电视应急广播适配器 | 1.支持2路线路、1路FM信号、TS信号、IP信号、1路话筒、1路U盘输入，支持1路IP信号控制和1路RS232接口，1路音频输出、1路57KHz调频副载波输出、1路调频输出； 2.支持普通广播、应急广播上级普通广播、上级应急广播等多种模式广播； 3.支持手动广播、应急插播两种开启方式； 4.内置监听扬声器，高保真信号源监听，自动监听高优先级广播； 5.设备支持远程web参数配置和平台对机器进行上级广播的下发； 6.带U盘播放MP3功能； 7.支持远程网管功能SNMP（V1.0/V2.0）； 8.信噪比 ≥90dB； 9.工作电压范围 AC:90～300V。 | 台 | 1 |
| 2 | 密码器 | 1.支持国密SM系列算法； 2.具有签名、验签功能； 3.采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps； 2、接口类型：≥24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口； 3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份； 4、支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 5、支持LCD屏显技术，支持不小于2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽； 6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染； 7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警 , IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警； 8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能； 9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通； 10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护； 11、具有端口隔离功能，用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴； 12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术； 13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 14、具备环路检测功能，采用智能解除机制，实现网络智能自愈； 15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全； 16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理； 17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能； 18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的Onvif设备进行诊断测试； 19、灵活方便的管理维护，支持Web、Console、Telnet、SSH、SNMP(v1/v2c/v3)、多种管理方式； 20、支持≥6KV端口防雷功能； 21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理； 22、支持运维平台管理； | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 1. 尺寸；1000*600*2000mm 2. 材料：1mm冷轧钢板 3. 表面处理：喷塑 4. 颜色：黑色 | 台 | 1 |
| -2 | 调频台站应急广播适配系统 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 1.支持2路线路、1路FM信号、TS信号、IP信号、1路话筒、1路U盘输入，支持1路IP信号控制和1路RS232接口，1路音频输出、1路57KHz调频副载波输出、1路调频输出； 2.支持普通广播、应急广播上级普通广播、上级应急广播等多种模式广播； 3.支持手动广播、应急插播两种开启方式； 4.内置监听扬声器，高保真信号源监听，自动监听高优先级广播； 5.设备支持远程web参数配置和平台对机器进行上级广播的下发； 6.带U盘播放MP3功能； 7.支持远程网管功能SNMP（V1.0/V2.0）； 8.信噪比 ≥90dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）； 9.工作电压范围 AC:90～300V。 | 台 | 1 |
| 2 | 密码器 | 1.支持国密SM系列算法； 2.具有签名、验签功能； 3.采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 音频切换器 | 1.2路模拟立体声输入由数字智能控制选择1路立体声输出。 2.支持系统对每一左右输入通道进行实时动态电平的精确检测，根据自动切换参数产生每一通道有无音频标志并进行通道自动切换。 3．须具有远程通信功能，通过远程串口读取每一通道电平值及有无音频标志，同时远程控制音频切换。 4.前面板装有耳机监听插座用于监听当前切换通道音频，在断电情况下，该设备具有直通功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 调频激励器（带RDS接口） | 1、 技术指标完全符合或优于国家标准（ GB/T4311-2000）和行业标准（ GY/T169-2001）； 2、采用高增益、高线性LDMOS 进口功放模块； 3、 频率全段10kHz 步进可调； 4、采用先进的数字信号处理技术（FPGA+DAC）； 5、具有AGC 大环路功能，保持功率恒定输出，保障产品的稳定性、可靠性； 6、 输出功率可根据用户需求任意设置； 7、低功耗超设计，提升发射机的发射功率， 并降低非线性失真产物； 8、 支持LED 灯及液晶显示屏指示主要报警和监控信号； 9、配备高效率功放开关电源， 输入电压范围宽，适应不同的工作环境； 10、具有多重防雷措施和完善的保护（过压、过流、欠压、过温、驻波、过激励）； 11、 发射机具备自我保护、故障自我诊断功能； 12、发射机具备遥控遥测接口， 对发射机工作状态进行监测(远程/本地)； 13、支持发射机工作状态的实时监控和报警功能； 14、采用风机强迫制冷设计； 15、智能化全数字面板控制,操作简单、方便。 | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | 1,L2以太网交换机； 2 .16个10/100/1000BASE-T电口； 3.MAC地址表：支持黑洞MAC地址、设置端口MAC地址学习最大个数； 4.VLAN：支持基于端口的VLAN、QinQ、灵活QinQ、协议VLAN、MAC VLAN； 5.DHCP：支持DHCP Client、DHCP Snooping、 DHCP Relay； | 台 | 1 |
| 6 | 机柜 | 1. 尺寸；1000*600*2000mm 2. 材料：1mm冷轧钢板 3. 表面处理：喷塑 4. 颜色：黑色 配置智能控制器： 1、产品高度：≤2U。 2、▲主菜单：显示屏上显示主页、电压、监测、网络、定时、遥控、延时、级联、屏保、信息。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 3、支持通道用电监测：可实时显示每一路的工作电流，整机负载耗电的功率统计。 4、▲童锁设置：支持童锁设置，能预防非专业人员误操作设备，童锁开启后，主页面亮起黄色锁头标志，此时面板功能被锁定。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 5、▲手机远程控制：可通过手机APP可远程异地同步控制开关电源，每一路负载会上传使用电流，电压，温度和湿度到服务器，用户可打开手机异地监测并控制。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 6、主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、童锁状态、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、八通道的工作状态。 7、设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名，更直观更方便管理设备； 8、物联网设置功能：自动搜寻网络、选择网络、连接网络、本机IP显示，校准时间； 9、设备信息：可查看设备编号、工作时长及累计用电量； 10、▲配置管理员：用户通过手机微信扫描二维码绑定设备，绑定后成为设备管理员，管理员可自由分配控制用户。设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 11、▲控制墙板：可选配触摸墙板，远程控制通道、场景编辑，多种模式切换控制，自定义编辑场景，双向数据同步，支持掉线提醒，设备连接中断会弹窗提醒。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 12、▲USB、DATA接口：≥2路USB接口，≥2路DATA接口；提供该设备以上端口界面截图； 13、▲RJ45插座：≥1路LINKIN，≥1路LINK OUT，≥1路RS232/485，1路TCP/IP；提供该设备以上端口界面截图。 14、433射频遥控：可支持射频遥控器在遮挡情况下可控制时序开启或关闭所有通道。 15、红外遥控：可支持红外遥控器开启或关闭所有通道。 16、▲启动方式：支持电源开关时序启动，支持红外遥控启动、支持433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 17、▲支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 18、▲定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，以了解无线信号传输稳定性。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 19、▲可通过电脑软件集中管理内网设备，可实现一键开关机，自定义编辑场景模式并快捷切换场景，可自定义编辑设备名称、通道名称、场景名称。（需提供软件界面截图） | 台 | 1 |
| -3 | 地面数字电视前端应急广播适配系统 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 1.具备≥2个100M以太网接口； 2.具备≥1路串口：RS232接口，可外接其他应急广播监测设备； 3.具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态； 4.工作电压范围 AC:90～300V。 | 台 | 1 |
| 2 | 密码器 | 1.支持国密SM系列算法； 2.具有签名、验签功能； 3.采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 | 台 | 1 |
| 评审项4：县级应急广播平台安全防护 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1.标准1U规格设备，单台设备网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全威胁吞吐量（不含WAF）≥300M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万，IPSec VPN 最大接入数≥200，IPSec VPN吞吐量≥200M。内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。提供三年维保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 日志审计系统 | 1.标准2U规格设备，单台设备默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，数据盘≥4T*2（raid1），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+4T SATA*2，单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。提供三年维保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 防病毒系统 | 1.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能,提供PC授权≥50（套），服务器授权≥6（套），含三年升级许可。客户端需兼容国产化和非国产化的操作系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 二级等保咨询和测评 | 系统等保咨询服务+等保测评服务 | 项 | 1 |
| 5 | 项目性能和安全测试费 | 项目性能和安全测试费 | 项 | 1 |
| 评审项5：应急广播乡镇/街道平台总清单 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播乡镇级分控软件 | 1.具备对镇级播发的应急广播信息进行监控； 2.支持镇级文件播发； 3.具有播发日志功能； 4.登陆用户分级、分层权限管理； 5.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播； 6.支持镇级媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源； 7.支持国密算法 SM2、SM3。 | 套 | 24 |
| 2 | PC工作站 | 1.CPU：配置1颗CPU， 2.7GHz，8核。 3.内存：8GB DDR4； 4.硬盘：不低于256GB SATA SSD； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶21.5英寸； 7.配置正版操作系统； 8.1个千兆网卡， 9.含USB鼠标和键盘。 | 台 | 24 |
| 3 | IP话筒 | 1.集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高； 2.触摸屏设计，操作简单，一目了然； 3.支持按优先级广播，紧急广播优先播出； 4.支持分区域广播； 5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全； 6.内置监听扬声器，高保真信号源监听； 7.支持一键式开启应急 / 日常广播功能； 8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先 / 下级优先）功能； 9.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； 10.系统逻辑码寻址操作功能； 11.支持 USB 播放功能。 ▲支持双活平台对接：支持同时对接备份双活应急广播平台，可同时管理，调度，播控。也支持同时对接应急广播平台和自然灾害应急预警叫应系统平台（评审依据：投标人须提供国家广播电视总局下属检测机构出具的应急广播设备测试认证报告扫描件，或提供其它第三方国家级检测机构出具的，标有 CMA 或 CNAS 或 ilac-MRA 标识的检测报告扫描件作为佐证材料） ▲支持选配省流模式开启时：在有广播时，音源通道为本级通道才需要推流；在无广播时，切换通道，监听能响，但是不推流；省流模式关闭时，音源不为无信号就推流（评审依据：投标人须提供国家广播电视总局下属检测机构出具的应急广播设备测试认证报告扫描件，或提供其它第三方国家级检测机构出具的，标有 CMA 或 CNAS 或 ilac-MRA 标识的检测报告扫描件作为佐证材料） ▲支持选配5G 安全配置功能：支持 5G DNN 配置，支持平台远程下发DNN 配置模板自动配置（评审依据：投标人须提供国家广播电视总局下属检测机构出具的应急广播设备测试认证报告扫描件，或提供其它第三方国家级检测机构出具的，标有 CMA 或 CNAS 或 ilac-MRA 标识的检测报告扫描件作为佐证材料） ▲支持选配显示屏生成树展示管理功能：支持显示屏生成树显示所辖网络终端（评审依据：投标人须提供国家广播电视总局下属检测机构出具的应急广播设备测试认证报告扫描件，或提供其它第三方国家级检测机构出具的，标有 CMA 或 CNAS 或 ilac-MRA 标识的检测报告扫描件作为佐证材料） | 台 | 24 |
| 4 | 监听音箱 | 1.支持IP、DVB-C、DTMB、FM-RDS广播信息接收； 2.支持IP数据回传； 3.可远程监控工作频率及PID等参数； 4.支持主板软件远程升级； 5.采用数字功放芯片，完善过热、过压、过流、短路保护功能； 6.待机时功放芯片进入待机模式，减小整机待机功耗； 7.正常广播和应急广播音量均可手动调整； 8.额定输出功率25W； 9.支持开关机声音淡入淡出功能； 10.防盗播，防插播，防干扰能力强； 11.可远程控制本机开关机、音量调节、频率切换等操作； 12.按物理码或逻辑码寻址执行上级下发的控制命令； 13.具有复位键恢复出厂设置的功能； 14.防雨铝合金喷塑外壳，ABS工程塑料上下底盖， 防漏电，防击穿。 | 台 | 24 |
| 5 | 网络适配设备 | 采用点到多点网络拓扑，有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚，在用户侧提供标准 RJ45 快速以太网接口，与现有网络平滑互联。 1、动态带宽分配机制使所有用户更合理地共享下行2.5Gbps 的带宽，实现可靠的服务质量 (QoS)，确保同一网络中的不同业务的服务品质。 2、支持 IGMP 组播，有效利用宽带。 3、支持以太网环路检测，自动判断设备所接网络是否存在以太网环路阻断，环路消失时，能自动恢复。 4、支持组播 VLAN。 5、支持远端环回，远程诊断网络状态。 6、丰富的 OAM 功能设计，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，既提供通过 OLT 进行的远程管理，又支持本地控制台管理。 7、采用镀锌板设计外壳。 | 台 | 24 |
| 6 | 网络汇聚交换机 | 1、网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 2、上行端口速率：百兆 3、下行端口速率：百兆 4、端口数量：8口 | 台 | 24 |
| 7 | 18U机柜 | 18U颜色:黑色/白色 前门:玻璃门/网孔门 材质:冷轧钢板 类型:网络机柜、服务器机柜 用途:装载交换机、路由器、服务器等设备 厚度:立柱:2.0mm/钢板:1.0mm 立柱间距:标准19英寸 表面处理:脱脂酸洗磷化静电喷涂 | 套 | 24 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 安装所需辅材，含网线、插线板、螺钉、扎线、标签纸等。 | 项 | 24 |
| 评审项6：村部应急广播建设清单 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播村级播控一体机 | 1.集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高； 2.触摸屏设计，操作简单，一目了然； 3.支持按优先级广播，紧急广播优先播出； 4.支持分区域广播； 5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全； 6.内置监听扬声器，高保真信号源监听； 7.支持一键式开启应急 / 日常广播功能； 8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先 / 下级优先）功能； 9.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； 10.系统逻辑码寻址操作功能； 11.支持 USB 播放功能。 | 个 | 262 |
| 2 | 智能多模收扩机 | 1.自适应接收DVB-C/DTMB射频信号，解析上级下发的控制命令； 2.支持FM-RDS调频信号接收； 3.支持IP网络解码信号接收； 4.具有IP数据回传及定位功能 5.支持主板软件远程升级； 6.采用数字功放芯片，完善过热，过压，过流，短路保护功能； 7.待机时功放芯片进入待机模式，减小整机待机功耗； 8.正常广播音量手动可调，应急广播音量手动不可调； 9.额定输出功率50W，2组音频输出； 10.支持开关机声音淡入淡出功能； 11.支持国产密码算法SM2/SM3/SM4，并对通讯指令加解密； 12.防盗播，防插播，防干扰能力强； 13.可远程控制本机开关机、音量调节、频率切换等操作； 14.按物理码或逻辑码寻址执行上级下发的控制命令； 15.具有复位键恢复出厂设置功能； 16.支持手机APP扫描运维、巡更打卡功能。可以实现通过应急广播APP扫描设备箱体上的二维码或条形码识别设备信息，修改设备参数，并根据手机定位匹配附近应急广播终端； 17. 音频功放信噪比 ≥90dB； 18.工作电压 AC:90～300V。 ▲支持 EOC/ONU 通信模块：支持选配内置 EOC/ONU 通信模块（评审依据：投标人须提供国家广播电视总局下属检测机构出具的应急广播设备测试认证报告扫描件，或提供其它第三方国家级检测机构出具的，标有 CMA 或 CNAS 或 ilac-MRA 标识的检测报告扫描件作为佐证材料） ▲支持选配5G 安全配置，支持 5G DNN 配置，支持平台远程下发DNN 配置模板自动配置；（需提供国家广播电视总局下属检测机构出具的测试认证报告扫描件加盖投标人公章，或提供其它第三方权威检测机构出具的，标有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件加盖投标人公章作为佐证材料） | 个 | 262 |
| 3 | 高音喇叭 | 功率（W）：25max 阻抗（Ω）：8±10% 声压级/dB/m，w：108±3 频率（Hz）：200—6000 尺寸：φ480*416 | 个 | 524 |
| 4 | 广播音柱 | 1.自适应接收DVB-C/DTMB射频信号，解析上级下发的控制命令； 2.支持FM-RDS调频信号接收； 3.支持IP网络解码信号接收； 4.具有IP数据回传及定位功能 5.支持主板软件远程升级； 6.采用数字功放芯片，完善的过热，过压，过流，短路保护功能； 7.待机时功放芯片进入待机模式，减小整机待机功耗； 8.正常广播音量手动可调，应急广播音量手动不可调； 9.额定输出功率25W； 10.支持开关机声音淡入淡出功能； | 个 | 262 |
| 5 | 物联网通信模块 | 配套播控一体机/收扩机使用 | 个 | 786 |
| 6 | 安全模块 | ESAM嵌入式安全模块 | 个 | 524 |
| 7 | 电源接入防护箱 | 内置电源插座和空开。 | 个 | 524 |
| 8 | 防雷接地系统 | 接受终端防雷接地，含接地线和接地体。 | 个 | 524 |
| 9 | 线缆、管道及安装辅材等 | 安装所需辅材，含网线、插线板、螺钉、扎线、标签纸等。 | 项 | 262 |
| 10 | 安装调试费 | 设备安装调试 | 项 | 262 |

备注：★1.招标文件第五章招标内容及要求中带“★”要求任一项负偏离的为无效投标。投标人可提供承诺函，承诺满足招标文件第五章招标内容及要求中的所有要求，其中如有要求提供相关佐证材料的，还须按要求提供，否则视为负偏离。

★2.投标人须在投标文件报价部分对采购清单内产品进行分项报价，且投报的产品单价不得超过采购清单中最高控制单价，否则为无效投标。

- ★3.备注：依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定，投标人须提供所投[工作站所配的液晶显示器]有效的节能认证证书复印件（提示：①认证机构须为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的机构，②所投报的产品型号应与证书中的产品型号一致），否则为无效投标。

- 4.上述参数若有涉及重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值，未作出大于、小于等幅度的表述，均允许正负1%的误差（作出大于或小于、以上或以下数值要求的，包含本数值）。

5.投标人应在投标文件中对应上述采购清单提供投报产品的制造商及品牌型号，否则造成的不利后果由投标人自行承担。

- 6、投标人须保证所提交的检测报告及认证证书复印件等材料的真实性，采购人有权在合同签订后五个工作日内容要求中标人提供检测报告及认证证书原件进行核查，若原件与提交复印件材料不符，则视为虚假应标，采购有权终止本项目采购合同并追究其法律、经济责任。

商务要求

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 双方按先付款、后进度执行；甲方按合同约定节点足额支付对应款项后，乙方按约定完成相应工作。甲方逾期付款的，工期相应顺延，乙方不承担逾期责任。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 按采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 验收合格后交付使用 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按合同要求验收 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订生效后3个工作日内，甲方支付预付款XX元。 2、乙方按照乡镇，村级建设，甲方按合同签约价格支付进度款。 3、项目整体建设完成验收后7个工作日内，甲方支付至合同总金额的95%。 4、剩余5%作为质保金，质保期满后7个工作日内付清。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |